安徽省立医院

隔声屏蔽室

比选采购文件

比选编号：0684-13ATBXSL127/02

采 购 单 位：安 徽 省 立 医 院

采购代理机构：安徽省技术进出口股份有限公司

2013年9月

参选单位须知

<总则>

一、采购单位：

安徽省立医院

二、采购内容：

设备名称：隔声屏蔽室

数量：7间

三、标书费：200元。参选文件递交截止时间前标书费未交，将被视为无参选资格。

四、比选地点：安徽省立医院综合楼中会议室（1号楼四楼，新门诊大楼对面）

五、参选文件递交截止时间：另行通知

六、参选文件有效期：60天

七、参选保证金：人民币柒仟元整（7000元），以银行即期汇票或电汇/转账于开标前汇入采购代理单位账户。参选人应将保证金单独密封提交。

开户名称：安徽省技术进出口股份有限公司

开户银行：中国银行安徽省分行

帐    号：178201150802

如参选单位中选，未能按照承诺签订合同，参选保证金不予退还。

八、比选要求：

1、   参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证。

- 具有良好的商业信誉及完善的销售供应及优质的售后服务保障体系。

- 参选文件评审和确定中选人

3.1   采用综合评估的方法进行参选文件评审，包括技术评审、商务评审和报价评审。

（1）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，与比选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

（2）商务评审：采购单位对参选文件中的商务内容进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选可能将被削弱；

（3）报价评审：采购单位对参选文件中的系统报价进行评审，与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱。

3.2、 确定中选人

（1）不保证最低报价的参选最终中选：

（2）采购单位将选择价格、质量、技术实力、财务状况、综合服务最优的参选单位为作为中选单位，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资格和能力圆满地履行合同；

（3）采购单位有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程序来决定接受参选单位全部或部分的参选文件。

九、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于安徽省立医院。

注：此为医疗设备的标书模板，非设备类仅供参考，可酌情删减。

<技术参数>

技术要求：

符合国际标准的成品组装式声学检查室，具体技术参数：

1、 标准纯音测听室(成品组装式)：

纯音气导骨导应符合GB／T16403-1996 eqv IS08253-1：1989

《声学测听方法纯音气导和骨导听阈基本测听法》

1)外形尺寸：(尺寸根据科室房间实际大小测量定制，另附图)

2)底部装减振器，悬浮结构，有效降低声音共振产生的噪音；

3)隔声观察窗：60x80cm，1扇，双层钢化玻璃，中空隔音设计；

4)磁控隔音门：80x180cm，双密封，强磁性双开隔声门，保证隔音的前提下，开、关轻松自如；长期使用不因重力作用而倾斜开关困难。

5)隔、吸音纯钢结构墙体，有效墙体厚度10cm，有效降噪的同时，最大限度的节省空间资源：

6)墙体外表面采用2mm厚冶轧钢板，做进口喷塑技术处理，耐磨持久性好；

7) 内饰采用冲孔铝合金板

8) 吸声棉：采用柔韧性好，不易折断，无污染，无刺痒的进口吸声棉，容重达到80kg／m2以上；

9)通风系统：具有良好的空气流通性，每小时换气8次，风道消音处理，消音量，30dB(A)；

10) 照明：具备静音节能照明系统，降噪节能；

11)使用寿命：20年。

2、标准脑干诱发电位室(成品组装式)：

符合国家标准，有效屏蔽电磁信号干扰，保障仪器正常运行。

13)外形尺寸：(尺寸根据科室房间实际大小测量定制)

1)底部装减振器，悬浮结构，有效降低声音共振产生的噪音；

2)隔声观察窗：60x80cm，1扇，双层钢化玻璃，中空隔音设计；

3)磁控隔声门：80x180cm，双密封，强磁性双开隔声门，保证隔音的前提下，开、关轻松自如；长期使用不因重力作用而倾斜开关困难。

4)隔、吸音纯钢结构墙体，有效墙体厚度10cm，有效降噪的同时，最大限度的节省空间资源；

5)墙体外表面采用2mm厚冶轧钢板，做进口喷塑技术处理，外表美观有光泽、耐磨，持久性好，内饰采用冲孔铝合金板，环保、卫生、易于清洁；

6)电磁屏蔽结构，80紫铜屏蔽网，进口铍青铜簧片，紫铜皮门框处理，屏蔽室内使用电源必须采用滤波处理，屏蔽效能80dB，专用地线小于1欧姆；

7)吸声棉：采用柔韧性好，不易折断，无污染，对无刺激，优质进口吸声棉，容重达到80kg／m2上；

8)通风系统：具有良好的空气流通性，每小时换气8次，通风消

音，消音量，30dB(A)；

10)照明：具备无声照明系统，

11)使用环境：温度-5—40度，相对湿度：40—65％

12)使用寿命：20

3、标准声场测听室(成品组装式)：

声场测听室采用GB／T16296—1996《用纯音及窄带测试信号的声场测听设计

1)外形尺寸：(尺寸根据科室房间实际大小测量定制)

2)内部吸声设计和混响设计，设计指标：混响时间T60：0．3±0．15s；

3)房间声场均匀，设计指标：主要测试范围内的声压级与中心点声压级偏差不超过±3dB：

4)底部装减振器，悬浮结构，有效降低声音共振产生的噪音；

5)隔声观察窗：60x80cm，1扁，双层钢化玻璃，中空隔音设计；

6)磁控隔音门：80x180cm，双密封，强磁性双开隔声门，保证隔音的前提下，开、关轻松自如；长期使用不因重力作用而倾斜开关困难。

7)隔、吸音纯钢结构墙体，有效墙体厚度10cm，有效降噪的同时，最大限度的节省空间资源；

8)墙体外表面采用2mm厚冶轧钢板，做进口喷塑技术处理，

外表美观有光泽、耐磨，持久性好，内饰采用冲孔铝合金板，环保、卫生、易于清洁；

9)吸声棉：采用柔韧性好，不易折断，无污染，对皮肤无刺激，优质进口棉，容重达到80kg／m2以上：

10)通风系统：具有良好的空气流通性，每小时换气8次，风道消音处理，消音量，30dB(A)：

11)照明：具备静音节能照明系统，降噪节能；

12))使用环境：温度-5，40度，相对湿度：40—65％；

13使用寿命：20年

要求：

- *1、提供所有与设备日常使用相关的耗材、器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单及报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

*2、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等。

备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

<参选文件格式>

一、中选后支付中选总金额（合同总金额）1%的采购代理服务费，签订合同书前支付，实际金额如无法确定，最终参考预签订的合同书实际内容（包括签约年限和总数量）。（见附件1）

二、技术参数响应对照表（参选产品的技术参数或与已提供参数的对比）

三、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件2）

四、公司资质（要求见附件3）

五、参选产品资质（要求见附件4）

六、产品彩页

七、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件5）

八、参选产品销售状况及产品用户名单

九、参选报价一览表（见附件6）

十、参选单位认为有必要提供的其他文件

注：1. 参选文件一式七份，一套正本六套副本

2. 参选文件封面请注目采购项目名称、采购编号

3. 参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好

4. 参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：

（1）参选文件未按照规定格式编写的

（2）参选文件未按要求装订成册的

（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的

（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文件中也必须装订报价表）

（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）

附件1：

一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证合同签字生效后_____日内完成项目的安装、调试，并交付买方验收、使用；并向采购代理机构支付中选总金额（合同总金额） 1 % 的采购代理服务费（签订合同前支付），实际金额如无法确定，最终参考预签订的合同书实际内容（包括签约年限和总数量）。

参选单位名称：

日 期：

附件2：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

（供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。

代理人（被授权人）姓名：          移动电话：

传真：          电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字：                供应商公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

供应商

公章

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件3：

供应商资质文件装订册

说 明

- 本装订册由供应商代理人（被授权人）现场递交。

- 本装订册应按产品类别分类装订。

- 资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明。

- 所有资质文件应在规定的有效期内。

- 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

- 所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

- 供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

- 供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件4：

产品资质文件装订册

产品名称：

产品序号（或LOT号）:

医疗器械注册证号:

供应商名称：

（加盖供应商公章）

说 明

1本装订册按集中采购产品分类目录，以同一医疗器械注册证为单位装订，由供应商代理人（被授权人）现场递交。

2.所有资质文件应在规定的有效期内。

3.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

4.所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

5.供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

6.供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件5：

供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局规定的质量标准；保证在集中采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。

本保证书有效期限为：      年    月   日至本次集中采购供应周期结束。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年    月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。

（法定代表人居民身份证复印件正面

/护照首页复印件

粘贴处）

供应商

公章

（法定代表人居民身份证复印件反面

/护照入境签证页复印件

粘贴处）

附件6

参选报价一览表

参选单位名称：                （盖章）        参选编号：                      包号：

| 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 总报价 | 产品编码报价 | 参选保证金 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选单位（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：