安徽省地方标准

DB34

ICS 11.120.01

C 25

DB34/T  ××××—××××

智慧药房验收规范

（Acceptance specification of intelligent pharmacy）

（草案）

- ××××-××-××实施

××××-××-××发布

安徽省市场监督管理局发布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由安徽省卫生健康委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院﹚、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）南区、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）西区（安徽省肿瘤医院）、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）感染病院、苏州艾隆科技股份有限公司、南京医药股份有限公司、安徽天星医药集团有限公司、安徽医科大学第一附属医院、安徽医科大学第一附属医院高新分院、安徽医科大学第二附属医院、安徽医科大学第三附属医院（合肥市第一人民医院）、安徽医科大学第四附属医院、安徽医科大学附属巢湖医院、安徽医科大学附属阜阳医院、安徽中医药大学第一附属医院、安徽中医药大学第二附属医院、安徽中医药大学第三附属医院（安徽省中西医结合医院）、皖南医学院附属弋矶山医院、皖南医学院第二附属医院、蚌埠医学院第一附属医院、蚌埠医学院第二附属医院、安徽省第二人民医院、安徽省儿童医院、安徽省胸科医院、合肥市第二人民医院、安庆市立医院、亳州市人民医院、池州市人民医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、淮北市人民医院、淮南市第一人民医院、黄山市人民医院、六安市人民医院、马鞍山市人民医院、马鞍山市中心医院、太和县人民医院、铜陵市人民医院、宿州市立医院、宣城市人民医院。（排名不分先后）

本标准起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、

智慧药房验收规范

- 范围

本标准规定了智慧药房验收的术语与定义、基本要求、验收内容与方法、验收结论。

本标准适用于各级医疗机构智慧药房（不含中药房）的验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2887计算机场地技术条件

GB 9361计算机场地安全要求

GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 31458-2015 医院安全技术防范系统要求

GB 50314-2015 智能建筑设计标准

GB 50348-2018 安全防范工程技术标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 智慧药房intelligent pharmacy

应用大数据、云计算、物联网等信息技术, 利用各类数据资源辅助科学决策,结合智能控制系统，对药品的请领、储存、调配、核对、发放、使用等流程进行可追溯和精细化管理，为患者提供处方审核、药品调剂、药物重整、用药交待、用药提醒、用药随访等药学服务,实现工作任务、场所环境等智能化管理的药房。

3.2

医院信息系统（hospital information system,HIS）

利用计算机软硬件技术、网络通讯技术、人工智能等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段中产生的数据进行采集、存贮、处理、提取、传输、汇总分析、加工生成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。

- 基本要求

4.1  验收组

4.1.1  智慧药房验收时，应组成验收组，验收组应由技术专家、管理人员和医护代表组成，并由验收组推荐验收组长。

4.1.2  验收组中信息化、智能化类技术专家不应低于验收组总人数的50%，不利于验收公正性的人员不得参加验收组。

4.1.3  验收组可根据实际情况下设建设验收组、成效验收组和资料验收组。

4.2  验收程序

4.2.1  验收过程应由验收组长主持。

4.2.2  验收程序包括但不限于：

a）建设单位汇报智慧药房建设情况；

b）验收组进行现场查验；

c）质询和讨论；

d）验收组统计验收情况；

e）验收组给出验收结论。

- 验收内容与方法

5.1  建设验收

5.1.1  建设验收应依据国家现行有关标准，按照附录A（规范性附录）建设验收表中列出的检查项目与方法进行现场查验，并做好记录。

5.1.2  建设验收应根据现场查验记录，按照附录A（规范性附录）建设验收表中规定的计算方法，给出智慧药房建设验收通过、基本通过或不通过的结论。

5.2  成效验收

5.2.1  成效验收应根据智慧药房建设目标，按照附录B（规范性附录）成效验收表中列出的检查项目与方法进行现场查验，并做好记录。

5.2.2  成效验收应根据现场查验记录，按照附录B（规范性附录）成效验收表中规定的计算方法，给出智慧药房成效验收通过、基本通过或不通过的结论。

5.3  资料验收

5.3.1  资料验收应根据智慧药房建设任务和内容，按照附录C（规范性附录）资料验收表中列出的检查项目与方法进行现场查验，并做好记录。

5.3.2  资料验收应根据现场查验记录，按照附录C（规范性附录）资料验收表中规定的计算方法，给出智慧药房资料验收通过、基本通过或不通过的结论。

- 验收结论

6.1  智慧药房的建设验收、成效验收、资料验收的合格率均大于或等于0.8的，验收组应给出验收通过的结论。

6.2  智慧药房的建设验收、成效验收、资料验收的合格率均大于或等于0.6，且其中一项小于0.8的，验收组应给出验收基本通过的结论。

6.3  智慧药房的建设验收、成效验收、资料验收的合格率中有一项小于0.6的，验收组应给出验收不通过的结论。

6.4  验收组应将验收通过、验收基本通过、验收不通过的验收结论，按照附录D（规范性附录）验收结论汇总表的要求填写完整，并对验收中存在的主要问题提出建议和意见。

附  录  A

（规范性附录）

建设验收表

A．1  建设验收的检查项目与方法见表1

表1  建设验收表

| 药房名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 查验结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1 | 药房管理系统 | 具有请领管理、调拨管理、库存管理、盘点管理、报损丢失、药品退回、统计查询、数据维护等功能 |  | 现场登录，点击查看。具备80%以上功能的为合格，具备80%—60%功能的为基本合格，具备60%以下功能的为不合格 |  |  |  |
| 2 |  | 对药品出库信息进行决策分析，对发药机内品种进行优化，增大常用品种槽位，减少用量少品种槽位，优化发药机设置 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 支持药品的有效期管理、零差价管理、药品批次管理、可自动预警和统计滞销、过期药品的品种数和金额 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 支持多种形式药品扣费、药品划价、应支持药品账务核算管理功能 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 支持自动生成请领计划/计划采购及审核功能 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 处方审核系统 | 支持处方的合法性审核 |  | 现场登录，点击查看 |  |  |  |
| 7 |  | 支持处方的规范性审核 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 支持处方的适宜性审核 |  |  |  |  |  |
| 9 | - 发药管理系统 | 支持药品调配功能 |  | 现场登录，点击查看 |  |  |  |
| 10 |  | 支持发药核对功能 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 支持用药交待功能 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 支持退回药品功能 |  |  |  |  |  |
| 13 | - 数据交互系统 | 支持与药库、静脉用药调配中心、制剂等药学部门内部，以及临床、医技、行政管理等部门间的数据交互 |  | 现场登录，点击查看。具备80%以上功能的为合格，具备80%-60%功能的为基本合格，具备60%以下功能的为不合格 |  |  |  |
| 14 |  | 支持与HIS及其相关子系统或医院信息平台（数据中心）等系统进行数据交互 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 提供桌面终端、移动端等二种消息提醒途径 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 支持条形码、二维码、RFID等其中一种识别方式 |  |  |  |  |  |
| 17 | 智能矩形包装发药设备 | 支持智能自动化上药、发药、存储和盘点功能 |  | 现场查验产品说明书或使用手册，查看设备功能演示 |  |  |  |
| 18 |  | 支持模块化设置 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 与HIS无缝对接 |  |  |  |  |  |
| 20 | 智能麻精药品管理设备 | 支持麻精药品依照专人负责、专柜（库）加锁、专用账册、专用处方、专册登记管理流程智能调剂 |  | 现场查验产品说明书或使用手册，查看设备功能演示 |  |  |  |
| 21 |  | 实现相关记录的智慧化管理 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 与HIS无缝对接 |  |  |  |  |  |
| 23 | 处方绑定装置及自动发筐设备 | 支持与HIS无缝对接，自动绑定处方信息和发筐装置，可溯源 |  | 现场查验产品说明书或使用手册，查看设备功能演示 |  |  |  |
| 24 |  | 支持智能指示已配处方的位置，不受位置限制的功能 |  |  |  |  |  |
| 25 | 单剂量分包设备 | 支持与HIS无缝对接 |  | 现场查验产品说明书或使用手册，查看设备功能演示 |  |  |  |
| 26 |  | 支持所需口服药品自动分包 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 支持分包袋上打印医嘱信息 |  |  |  |  |  |
| 28 | 冷链设施设备 | 满足冷藏药品智能存取的环境 |  | 现场查验产品说明书或使用手册，查看设备功能演示 |  |  |  |
| 29 |  | 满足药品GSP管理要求 |  |  |  |  |  |
| 30 | 智能化环境 | 满足GB2887和GB 9361相关要求 |  | 现场查验相关测评报告或登记备案证书，实地查看、询问、试验、体验 |  |  |  |
| 31 |  | 满足GB/T 31458-2015相关要求 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 满足GB 50314-2015第15.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 采用物联网技术，对供配电系统监测、温度、相对湿度、防雷接地等进行智能化管控 |  |  |  |  |  |
| 34 | 安全保障体系 | 安全防范系统应满足符合GB 50348-2018和GB/T 31458-2015第6章要求 |  | 现场查验相关测评报告或登记备案证书，查验查看相关系统功能 |  |  |  |
| 35 |  | 网络安全等级应满足GB/T 22239-2019标准二级要求 |  |  |  |  |  |
| 检查结果（合格率）： |  |  |  | 建设验收结论： |  |  |  |
| 建设验收组（人员）签名： |  |  |  | 建设验收日期： |  |  |  |
| 注：1.对每一个检查项目抽查比例和检查方法根据现场情况决定。 2.在检查结果栏选符合情况的空格内打“√”，并作为统计数。 3.检查结果：合格率=（合格数+基本合格数×0.6）/项目检查数。 4.验收结论：合格率≧0.8判为通过；0.8﹥合格率≧0.6判为基本通过；合格率﹤0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

（规范性附录）

成效验收表

B.1 成效验收的检查项目与方法见表2

表2 成效验收表

| 药房名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 查验结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1 | 信息系统应用 | 药品在请领环节运用信息系统进行信息化管理的广度和深度。 |  | 现场查看药品管理各环节运用信息系统管理的有效性、规范性和科学性 |  |  |  |
| 2 |  | 药品在储存环节运用信息系统进行信息化管理的广度和深度 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 药品在调配环节运用信息系统进行信息化管理的广度和深度 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 药品在核对环节运用信息系统进行信息化管理的广度和深度 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 药品在发放环节运用信息系统进行信息化管理的广度和深度 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 药品在使用环节运用信息系统进行信息化管理的广度和深度 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数据资源利用 | 与药学服务相关的所有数据的采集和利用 |  | 现场登录相关信息系统查看数据交换和共享的实时性、准确性和全面性 |  |  |  |
| 8 |  | 智慧药房数据在医院内的交换和共享 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 智慧药房数据与医院外的交换和共享 |  |  |  |  |  |
| 10 | 自动化设备使用 | 投入使用的所有自动化设备使用的频率 |  | 现场检查、体验、试验所有自动化设备的使用情况 |  |  |  |
| 11 |  | 投入使用的所有自动化设备的工作效率 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 投入使用的所有自动化设备代替人工的程度 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 投入使用的所有自动化设备的应用效益 |  |  |  |  |  |
| 14 | 环境智能化程度 | 环境对药品适用性 |  | 检查环境防止药品发生变质、污染、损坏等的能力和水平 |  |  |  |
| 15 |  | 环境对人的适用性 |  | 询问了解工作人员在智慧药房中工作的健康性、舒适性、便利性 |  |  |  |
| 16 | 安全体系化水平 | 生命财产安全保护水平 |  | 查验、了解消防系统、安防系统发挥作用情况 |  |  |  |
| 17 |  | 信息安全保护水平 |  | 查验、了解信息安全事件的发生情况 |  |  |  |
| 18 | 满意度调查 | 信息系统为患者提供服务的维度 |  | 查验了解服务项目、服务内容、服务方式和服务精准度 |  |  |  |
| 19 |  | 自动化设备为患者提供服务的精度 |  | 查验、了解方便性、快捷性和准确性 |  |  |  |
| 20 |  | 医护人员对智慧药房建设的满意度 |  | 随机抽查10名以上医护人员进行询问，8人以上满意为合格，6人—7人为基本合格，5人以下为不合格 |  |  |  |
| 检查结果（合格率）： |  |  |  | 成效验收结论： |  |  |  |
| 成效验收组（人员）签名： |  |  |  | 成效验收日期： |  |  |  |
| 注：1.对每一个检查项目抽查比例和检查方法根据现场情况决定。 2.在检查结果栏选符合情况的空格内打“√”，并作为统计数。 3.检查结果：合格率=（合格数+基本合格数×0.6）/项目检查数。 4.验收结论：合格率≧0.8判为通过；0.8﹥合格率≧0.6判为基本通过；合格率﹤0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  C

（规范性附录）

资料验收表

C.1 资料验收的检查项目见表3

表3 资料验收表

| 药房名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 查验结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1 | 医院对智慧药房建设的支持文件 |  | 文件的规范性、完整性和准确性 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧药房建设的规划和方案 |  | 规划和方案的规范性、完整性和准确性 |  |  |  |  |
| 3 | 药房各信息系统的建设文件 |  | 药房4以上信息系统的建设合同 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 药房4以上信息系统的测试报告 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 药房4以上信息系统的验收报告 |  |  |  |  |
| 6 | 药房各信息系统的源代码 |  | 4个以上信息系统的源代码 |  |  |  |  |
| 7 | 药房各信息系统的培训记录 |  | 培训记录的规范性 |  |  |  |  |
| 8 | 药房各信息系统的使用手册 |  | 使用手册的规范性和完整性 |  |  |  |  |
| 9 | 药房智能化设备的配置文件 |  | 药房5台以上智能化设备采购合同 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 药房5台以上智能化设备的使用/维护手册 |  |  |  |  |
| 11 | 药房环境智能化系统建设资料 |  | 药房环境智能化系统建设合同 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 药房环境智能化系统功能测试报告 |  |  |  |  |
| 13 | 药房安全系统建设资料 |  | 药房安全系统检验测试报告 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 药房安全系统验收资料 |  |  |  |  |
| 检查结果（合格率）： |  |  |  | 资料验收结论： |  |  |  |
| 资料验收组（人员）签名： |  |  |  | 资料验收日期： |  |  |  |
| 注：1.对每一个检查项目抽查比例和检查方法根据现场情况决定。 2.在检查结果栏选符合情况的空格内打“√”，并作为统计数。 3.检查结果：合格率=（合格数+基本合格数×0.6）/项目检查数。 4.验收结论：合格率≧0.8判为通过；0.8﹥合格率≧0.6判为基本通过；合格率﹤0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  D

（规范性附录）

验收结论汇总表

D.1 验收结论汇总表见表4

表4   验收结论汇总表

| 药房名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设验收结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 成效验收结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 资料验收结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 智慧药房验收结论 |  |  | 验收组长签名： |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |  |