项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）重症设备带比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501919

数    量：本次1台，单次

技术参数：

(一) 设备安装地点：合肥市包河区繁华大道118号，合肥市传染病医院（安徽省立医院感染病院）住院部3号楼2楼重症ICU；

(二) 技术要求：施工符合《洁净室施工及验收规范》、《医用气体工程技术规范》以及ICU病房用气及负压需求；

(三) 主要配置及参数要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备带 | 米 | 40 | 铝合金及以上材质，耐磨易清洗 |
| 2 | 紫铜 脱脂管 | 米 | 40 | 符合YS/T650；2007医用气体和真空用无缝铜管标准；拉伸强度(Rm）：≥230；290N/mm2；伸长率度：25；40A%硬度(HV5) |
| 3 | 氧气终端 | 个 | 18 | 港通或与医院现有接头配套；纯铜材质；每个终端有独立开关断气部件 |
| 4 | 负压终端 | 个 | 18 | 港通或与医院现有接头配套；纯铜材质；每个终端有独立开关断气部件 |
| 5 | 长方形平板插座 | 个 | 72 | 五孔多功能插座（4个×9张床）铜芯（公牛、施耐德、西门子、正泰等）牢固防脱落 |
| 6 | 长方形平板开关 | 个 | 9 | 空白；一开单控；86型；白色 |
| 7 | 网络插座 | 米 | 9 | 双电脑；单电脑插座 |
| 8 | 设备带 封头 | 个 | 若干 | 半圆；密封；PVC |
| 9 | 氧气 维修阀 | 个 | 3 | 每房间配置总开关≥1个 |
| 10 | 床头 LED灯 | 个 | 9 | 单管荧光灯（含灯罩） |
| 11 | 漏电 保护器 | 个 | 22 | 塑壳保护断路器 固定式、插入式、抽出式 |
| 12 | 铝金 装饰条 | 米 | 66 | 铝合金 |
| 13 | 防尘帽 | 付 | 若干 | 防尘 |
| 14 | 接头 | 个 | 若干 | 材质:不锈钢或铜 |
| 15 | 截止阀 | 个 | 若干 | 材质:不锈钢或铜 |
| 16 | 二级 减压箱 | 台 | 2 | 材质:不锈钢或铜；连接形式:卡套、扩口、压紧连接；连接管管径≥φ14 |
| 17 | 氧气 流量计 | 台 | 1 | 材质:不锈钢或铜；连接形式:卡套、扩口、压紧连接；连接管管径≥φ14 |

(四) 安装要求：设备、配件、人工全套报价，整套交钥匙工程。

(五) 基本要求：

1.按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；

2.提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转；

3.标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价；

4.说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为标配，包含在其中。列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。