项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）细菌超声分散计数仪比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91033501925

数    量：本次1台，单次

技术参数：

1.超声换能器频率：40 kHz

2.超声总次数：0～99次可设，超声工作时间：0～99s可设

3.超声间歇时间：0～99s可设，麦氏浊度显示精度：≤0.01MCF

4.麦氏浊度测量量程：0.00～6.00MCF，麦氏浊度检测线性范围：0.20～4.00MCF

5.比色皿样品池容量：1.5～4ML，麦氏浊度校准：多点校准，≥6点

(二)技术服务

1.安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查。

2.为用户培训使用仪器的工作人员：其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.生产厂家在安徽设有办事处，并派遣该设备维护经验工程师常驻当地(出具售后服务承诺书)

4.仪器设备的保修期为3年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在48小时内到达用户现场进行维修服务。