公共科研平台安全管理手册

（2024年10月修订）

# 第一章 总则

为了加强我院公共科研平台的安全管理，预防和减少安全事故的发生，保障人员与财产安全，维护科研工作的秩序，依据国家相关法律、法规、行业标准的规定及医院有关文件要求，结合实际情况，制定本管理规定。

所有人员都必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，熟悉实验室安全规章制度，牢固树立安全保卫意识，做好“ 四防” （防火、防爆、防盗、防事故）工作，保证科学研究工作顺利进行。

所有人员进入公共科研平台进行实验 ，需严格遵守《安徽省立医院公共科研平台仪器共享平台及共享设备安全管理手册》并有义务积极配合医院各职能部门的安全保障工作，共同营造安全和谐的科研、学习环境。

# 第二章 管理规定实施目的

实验室安全管理规定实施目的是避免危害公共安全的行为，预防安全事故发生，处理突发性公共安全事件。主要体现在以下三个方面的预防和应急处理：

1.事故：火灾、安全事故、公共设施和设备事故、危化品事故、环境污染等。

2.社会安全事件：治安和刑事事件、群体性事件、恐怖袭击事件等。

3.公共卫生事件：严重影响公众健康和生命安全的事件。

# 第三章 日常安全规定

1.用户通过安全准入考试，在掌握了安全操作技能和具有自我防护能力后，方可进入平台实验室进行相关实验。

2.必须遵守公共科研平台的各项规定，做好各类记录。如发现安全隐患或发生实验事故时，应及时采取措施，并报告仪器管理员。

3.严禁携带食物、饮品等进入实验室； 禁止在实验室内吸烟、嬉闹、喧哗，禁止在实验室内存放任何与实验无关的个人物品。

4.任何与实验室无关人员不得随意进入实验室，不准在实验室内从事与实验无关的任何活动；严禁盗刷他人门禁卡。

5.进入实验室进行实验应穿实验服， 应束扎长发， 避免身体发肤与污染物质接触或影响实验操作；同时严禁带实验手套开门、关门和操作仪器电脑。

6.时刻保持实验台面及地面的干净整沽，活性物质溅出后要及时清沽或消毒。

7.进出实验室，应随手关门。最后离开实验室者，负责检查关好水、电、气开关及门窗； 如仪器确需过夜运行， 需报告并经仪器管理员同意。

# 第四章 消防安全

1.消防安全防范工作是指以维护医院公共安全为目的，保障人身财产安全，而制定的用电、用火、易燃易爆用品等各项管理制度及安全检查和应急措施。

2.火灾预警系统：医院应配置专业火灾预警监控人员，依据监控管理制度规定，提供火灾预警监控服务。

3.各实验室严格按照消防设计要求配置专业设备（消防设施、器材、防雷装置），并定期检查、维护。

4.严格按照消防设计要求，配置专业警示（禁烟、禁火、应急疏散通道等）标识，并定期检查、维护。

5.严格按照消防设计要求保障消防通道的畅通。不得将物品堆放在走廊或楼梯通道内。

6.平台定期组织消防检查和消防知识培训。实验室人员要认真落实消防安全职责，定期参加培训。

# 第五章 水电安全

1.实验室用电标准：实验室单三孔、五孔插座电压为220V，墙壁插座每回路负荷不超过20A，单点负荷不超过16A；实验台插座每回路插座负荷不超过16A，单点不超过10A；方形四孔插座电压为380V，负荷不超过16A。

2.实验室工作人员要严格执行研究院相关规章制度，熟悉水、电、气的总开 关、消防器材等所在的位置并掌握其使用方法。

3.如发现水龙头或水管漏水、下水道堵塞等情况时，应立即告知管理员老师进行修理、疏通。需在无人状态下用水时，要做好预防措施及停水、漏水的应急准备。

4.纯水仪、制冰机等连续工作的仪器， 要定期检查连接胶管和接口是否有老化破损等情况，进行及时更换。制水完毕要及时取走并关闭电源，谨防水溢出至地面导致事故发生。

5.实验室严禁使用电加热器具（包括各种电炉、电取暖器、热得快、电吹风等）。确因工作需要，必须选择具有足够安全性能的加热设备， 并落实安全防范措施， 在使用完毕后拔掉插头。

6.电器设备或电源线路应由专业人员按规定装设，严禁超负荷用电， 严禁乱拉电线，乱接移动插线板； 电源开关附近不得存放易燃易爆物品或堆放杂物，不得靠近水源。

7.使用电器设备时，应保持手部千燥，确认仪器设备状态完好后，方可接通电源。

8.电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用

9.每日实验室工作结束后，由最后离开人员负责断电操作，应先切断空调（恒温室除外）、照明及所有不在使用的仪器和设备电源。所有用电场所必须执行“人走电关”的规定。

# 第六章 仪器操作安全

1.实验人员使用仪器设备时，应先了解其性能，严格按照操作规程进行操作，不得随意乱动与实验无关的按钮，更改仪器配置时需征求管理员同意。

2.使用高温高压高速运转设备，实验前需认真阅读操作注意事项，按照设备安全规程，制定严格安全措施，做好个人防护。

3.实验前先检查房间温湿度是否符合开机条件，除湿机和空调的设置指标不可随意改动。

4.放气瓶放置位置应在远离火源、热源、电源的阴凉、通风处，应经常检查是否漏气。气瓶搬运要轻要稳，存放在专用的固定瓶架内，严格遵守使用钢瓶的操作规程。

# 第七章 危化品使用安全

1.危化品的采购需按照医院对于危化品采购的相关规定执行，严禁个人和使用部门私自采购危化品。

2.实验室应严格控制危化品订购量，减少危化品的库存量。尽量采用无毒害或低毒害化学品代替高毒害或剧毒化学品，以减少对人和环境的危害。

3.对易燃、易爆、剧毒、挥发性及其它危险物品，必须按物品性质进行严格分类管理，按规定存放和使用，设置明显安全警示标志。

4.实验前必须先检查实验设备、装置、个人防护器具是否完好，做好必要的防护设施、确保安全可靠后，方可进行实验。

5.使用剧毒化学品，使用人须提出书面申请（写明品名、用量、用途）经实验室负责人或安全员签字批准方可领取，按需领取。领取时使用人须做好详细领用登记并签字，安全员认真审核后签字

6.操作危险性化学药品前，务必要熟悉药品的特性，严格按照操作守则进行实验。使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒药品，务必在通风橱内严格规范操作，并做好防护工作。

# 第八章 实验废弃物处理

1.医院保卫处统一发放回收危险废弃物专用的塑料桶、垃圾桶（袋）、编织袋和专用标签，各实验室根据需要申领。危险废弃物专用塑料桶、垃圾桶必须放在指定位置，不得放在公共过道。危险废弃物的暂存场所应确保安全，有防雨淋、防泄漏、防火等措施。

2.实验中产生的“三废”（废气、废液、废固）应按医院有关规定处理，不得随意丢弃。

3.操作时须将污染的吸头、手套等废弃物及时放入固体回收箱内，针头、手术刀片，碎玻璃等利器放置利器盒内，废液倒入相应的液体回收桶内，严禁随意混合，确保不发生化学反应，防止发生燃烧、爆炸事故。

4.实验结束后及时清理实验台面 ，并将产生的废弃物带回各自实验室进行分类处理。

5.生物样品废液，放置专门的带盖子的废液桶进行收集；经过消毒或灭活后才可以处理。

# 第九章 实验数据安全

公共科研平台仪器设备开放共享，各实验室在设备上的实验数据可根据安全需要进行拷贝后删除或短期留存，要做好自己的实验数据保密工作，严禁查看、篡改、删除或拷贝他人实验数据，详细参考《安徽省立医院公共科研平台实验数据管理规定》。

# 第十章 紧急情况处理

1.突然断电。（一）对没有连接不间断电源的设备，请立即按操作流程关闭设备电源，同时立即通知平台工作人员，等待通知再重启使用；（二）对连接有不间断电源的设备，请立即联系仪器管理员老师，依据实际情况进行妥善处理，关机等待或继续使用。

2.突发火灾。发生前期，立即切断电源并用气体灭火器灭火；如无法控制，请立即由安全通道退出平台，并及时通知保卫处和平台负责人，必要时立即拨打火警电话119。

3.试剂入眼。请立即用洗眼器进行冲冼处理，并及时告知平台工作人员，必要时立即拨打急救电话120。

4.利器割伤。平台在展厅处设有急救箱，立即对伤口进行应急处理，彻底清洗消毒包扎，注射相关疫苗（如破伤风等），必要时立即拨打急救电话120。

5.保卫处联系电话（0551）62283307，平台办公室电话（0551）62283039，信息中心联系电话（0551）62283724

# 第十二章 附则

1.公共科研平台仪器共享平台及租赁场地资源如实验室、实验台等配套设施设备参照此办法执行。

2.科研处对本手册有最终解释权。

3.本管理手册自公布之日起执行。