项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）集团电话交换机及IP电话比选采购项目（信息）

项目编号：26AT91033502462

供 应 期：3年

质 保 期：3年

技术参数：

1、IP话机参数：

1.1 2.75寸132x48 像素，带背光；

1.2 支持2个SIP 账号, 6 个功能键，2个账号键；

1.3 超高清音质：HD 编码、HD 手柄、HD 免提；

1.4 本地电话簿： 2000 条

1.5 支持EHS30；

1.6 支持6方会议；

1.7 USB端口1个，网口2个；

1.8 所投产品与现有上海启赛设备兼容使用。

2、PBX电话交换机参数：

2.1 支持在线升级：当程序版本过低或功能需要改进时，可直接在话务台上对程序版本进行升级。

2.2 任意全弹编：系统支持1～4位任意全弹性编码，可实现1～4位号码混合使用。

2.3 三段引导语音：每段引导语音都提供了多达3种选择，并且第一段引导语音可自录。

2.4 内、外线人工转接外线：分机或外线呼入者与内线用户建立通话，内部分机可将通话转接至外线。

2.5 来电转移：用户可将来电转移到内/外线号码，并可对各种转移立即转移、遇忙转移、无应答转移。

2.6 热线编码：分机可将常用、急用的内/外线号码设为热线号码，提机延时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码。

2.7 分机拥有许多实用的功能：内外线区分振铃、闹钟服务、代接来话、遇忙回叫、电话会议、恶意电话查寻、免打扰、强插、呼叫保护等功能。

2.8 中继分组：中继部分最多可划分4组，使不同部门使用不同外线。

2.9 只入中继：可设置某路中继为只入中继，并限制所有电话从该中继呼出。

2.10 多种出入局方式：外线打入方式分直拨分机、总机转接与群呼三种，直拨分机时可实现音频抢拨；分机打外线可分为等位拨号出局与拨局向码出局二种方式。

2.11 多等级电话限拨：分机呼出七等级限制，可以限制分机拨打国际长途、国内长途、信息台、本地网及市话等，并可限制外线电话呼入到分机。

2.12 高可靠性和高稳定性：外接端口（用户、中继接口）具备过压过流保护。

2.13 本机具有三级抗雷击电路，完全满足国内环境对雷击和过压保护的要求。

2.14 所投产品与现有上海启赛设备兼容使用。

2.15 容量：4进32出、8进64出。

3、供货服务期限：合同签订后3年内按招标方需求供货。

4、质保期限：免费安装，验收后提供3年质保。