采购需求

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会诊屏 | - 1.多功能一体化终端（双屏或单屏）须与中国科大附一院院区视频会议系统、科室视频会议会诊系统、远程医学中心及医联体医院远程会诊系统高清硬件终端互联、互通、互控。 - 2.产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架(显示器支架、设备柜、通用接口板)、360°数字麦克风、遥控器。 - 3.所投产品集成两台显示器，尺寸不小于65 寸，支持1080p高清显示。 - 4.所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°。 - 5.支持IH.323和SIP通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps。 - 6.支持H.263、H.264、H.264、MPEG4等视频编解码协议。 - 7.支持G.711、G.722、G.728、G.722、G.719、MPEG4-AACLC/LD等音频协议。 - 8.支持H.239双流协议。 - 9.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 10.在保证主流视频1080p60fps前提下，辅流不低于1080p60fps。 - 11.配置1个电源接口、1个10/100/1000M网口、1个麦克风输入接口、1个麦克风输入接口、1个DVI-I输入接口、1个VGA/YPbPr输入接口、1个VGA/YPbPr输出接口。 - 12.配置一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径不少于6米。 - 13.提供五年原厂质保。 | 套 | 1 |

备注：第五章采购需求中的所有参数参选人必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。若成交人实际供货的产品技术参数未能达到其参选文件的响应程度，视作成交人虚假应标，成交人须承担违约责任。