# 附件 采购需求

一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

- 不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

- 主要技术参数及其他要求

1.处理技术：超声空化组织处理技术；

2.功能：全自动快速完成病理组织固定、脱水、透明、浸蜡的随取随做流水线式处理，中间无需人工操作；

3.一种试剂即可完成组织固定、脱水、透明全流程，试剂一次性使用保证浓度，保证组织处理效果；

4.新试剂储存箱：设备1次最大可加载≥14L新试剂，1次加载多天使用；

5.废试剂储存箱：设备1次最大可收集≥16L废试剂；

6.废液自动收集：一次按键，加载试剂后原桶自动回收废液；

7.异常断电恢复：具有异常断电恢复功能，异常断电后屏幕显示流程恢复提示信息，使用更安全或内置备用电池，待机时长≥3小时；

8.管路清洗：具备管路一键自动清洗功能，防止磷酸盐结晶堵塞，屏幕可实时显示正在清洗界面；

9.处理结果不影响免疫组化和分子病理检测；

10.提篮清理：集成高温烘烤清理提篮功能，屏幕可实时显示正在提篮烘烤清理界面；清理不使用二甲苯等特殊试剂；

★11.最大处理通量：≥90例/小时；

★12.最大载机量：≥240例；

13.批次处理间隔：约40分钟/批次；

14.组织脱水时间：小组织（0.3cm及以下点状活检及0.1cm穿刺标本）约20~40min；大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）约60~90min；

15.显示器：≥12英寸彩色触摸屏；

16.蜡液管理：具有一键自动排蜡功能；

17.废气处理：废气处理系统内置活性炭炭包，对废气集中处理；

18.安全防护：设备开机自检；

19.预约化蜡：具有定时预约化蜡功能；

20.远程联网功能：在线故障监测。