- 采购需求

- 维保服务总体要求

- 维保服务期限：提供1年原厂标准维保服务，服务期内保障水控、消费系统 7×24 小时稳定运行，所有设备正常使用、数据完整准确。

- 服务范围：覆盖水控机、电磁阀、消费机、系统软件、数据库、后台管理平台等全套软硬件。

- 维保方式：全保。

- 具体维保服务内容

- 电话支持服务

  - 提供7×12 小时技术热线，工作日实时响应，非工作日紧急故障可接通。

  - 快速完成故障诊断，指导现场人员排查、复位、参数配置等基础操作。

  - 记录问题台账，跟踪处理结果，确保问题闭环。

- 网络远程服务

  - 电话支持无法解决的软件类故障，立即提供远程协助。

  - 远程处理范围：系统卡顿、软件报错、参数异常、权限配置、对账异常、网络配置、数据同步等问题。

  - 远程操作全程合规，不泄露、不篡改数据，保障系统安全。

- 上门维护服务

  - 常规故障：1个工作日内上门，到达现场后5小时内排除故，免费提供同型号备品备件替换，确保系统立即恢复正常。

  - 紧急故障（系统瘫痪）：立即远程处理同时派人2小时内到达现场，优先恢复系统运行。

  - 节假日无法按时到场的，优先提供电话/远程支持,工作日第一天第一时间到场处理。

- 定期巡检服务

  - 提供每季度 1 次现场巡检，全年共 4 次。

  - 巡检内容：设备运行状态、线路连接、防水防尘、刷卡稳定性、数据准确性、电源安全、网络通畅、软件版本迭代升级等。

  - 巡检后3 个工作日内提交正式巡检报告，列明隐患、问题、整改建议与完成时限。

- 设备更换

  - 维保项目中的硬件设备单独报价。

  - 人为损坏设备经采购人确认，更换验收后据实结算。

- 备品备件保障

  - 服务期内常备水控终端、消费机、主控模块、电源、阀门等常用备件。

  - 故障设备无法现场修复时，先更换、后维修，不影响采购人正常使用。

  - 备件与现有系统完全兼容，不降低性能、不改变外观与安装方式。

- 系统升级与优化

  - 免费提供软件版本升级、补丁更新、安全加固。

  - 优化系统运行速度、对账效率、数据稳定性，避免卡顿、漏记、错记。

  - 升级前提前告知，做好备份，不影响正常使用。

- 数据安全与备份

  - 保障消费流水、用水记录、账户信息、对账数据完整。

  - 在采购人硬件条件具备条件下，协助定期数据备份，故障时优先恢复数据，避免数据丢失。

  - 严格保密，不得向第三方泄露任何用户信息与运营数据。

- 培训与技术交接

  - 免费为采购人管理人员提供操作培训、日常维护培训、简单故障处理培训。

  - 提供电子版操作手册、维护手册、常见问题处理指南。

  - 服务期满前完成资料、账号、备件等完整交接。

- 设备清单

| 序号 | 维保项目名称 |  | 技术参数要求 | 品牌 | 产地 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 管理中心 | 消费管理系统 | 消费系统，支持消费机设备管理，消费时段、福利管理，消费报表情况统计等功能。 1）设备管理：可搜索添加消费机设备，支持增、删、改、查，实时查询设备状态，刷新时间，查询记录数； 2）消费时段：配置多个不同消费时间段，最多可配置6个时间段； 3）系统参数：餐次时间、消费、福利参数等相关参数配置； 4）用户类型：根据不同用户类型配置不同用户每天/每餐消费限制、脱机消费限制以及其他消费限制； 5）福利发放：为不同用户分配不同福利，支持餐次/金额两种方式； 6）账户充值：支持管理员在后台为用户进行充值； 7）消费菜单设置：支持配置消费机上不同菜单项及金额； 8）权限配置：人脸权限、脱机权限； 9）消费报表：包含消费明细报表、消费汇总报表、补贴/餐次报表、充值记录报表、自助充值记录报表、退款记录报表、提现记录报表。 | 立方 | 杭州 | RF-OCS9.0-MX | 1 | 套 |
| - 2. |  | 水控管理系统 | 1.水控机设置功能：配置各水控机的参数，并将各水控机合理分配到各营业部门。 2.设置水价功能：不同的营业部门，水价可以不同，用于各个营业部门的水价参数。 3.控水机独有节水设计：采用读卡和开关双重方式控水。 | 立方 | 杭州 | RF-OCS9.0-W | 1 | 套 |
| - 3. |  | 发卡器 | 1.产品尺寸：150*92*29（mm）； 2.通讯接口：USB接口，红灯表示电源，绿灯表示数据； 3.输入电压：DC 5V，消耗功率：＜1W； 4.使用环境温度界限-25℃~70℃； | 立方 | 杭州 | RF-AC100 | 1 | 台 |
| - 4. |  | 非接触IC卡 | 1.工作频率:13.56MHZ M1卡 2.通讯速度:106Kboud 3.读写时间:1-2MS 4.工作温度:-20℃-85℃ 5.擦写次数:＞100000 次 6.数据保存:＞10 年 | 立方 | 杭州 | RF-M1 | 100 | 张 |
| - 5. | 消费管理系统 | 电子消费机 | 1.尺寸：270*170*72 mm 2.屏显：双屏显示，480*320全视角IPS屏 3.操作键盘：18键一体化触摸键盘 4.供电方式：DC12V适配器 5.支持刷卡、反扫消费方式 6.通讯方式：TCP/IP 7.卡片消费方式：M1卡 8.消费模式：定额消费、餐次消费、金额消费 9.工作模式：在线消费、紧急状态脱机消费 | 立方 | 杭州 | RF-MC40(V3.0) | 1 | 台 |
| - 6. |  | 充值机 | 1.产品尺寸：150*92*29（mm） 2.通讯接口：USB接口，红灯表示电源，绿灯表示数据； 3.输入电压：DC 5V，消耗功率： 《 1W； 4.使用环境温度界限 -25℃ - 70℃； | 立方 | 杭州 | RF-AC10 | 1 | 台 |
| - 7. |  | 自助充值机 | 1.外壳尺寸：325mm*380mm*38mm 2.显示屏：＞13寸液晶显示屏 3.通讯方式：TCP/IP 4.接口类型：电源1个，1个以太网口 5.安装方式：壁挂式 6.工作电压：AC220V + 10%/50Hz 7.适宜温度：-20℃ - 60℃ 8.适宜湿度：5%~95% 9.充值方式：微信，支付宝 10.卡片格式：支持M1卡,IC卡 | 立方 | 杭州 | RF-RST-AS13.V2 | 1 | 台 |
| - 8. |  | 手持消费机 | 1.尺寸：153.6mmx75.8mmx18.5mm ； 2.cpu：8核，1.3GHZ； 3.安卓系统：Android5.1； 4.通讯方式：4G/WiFi； 5.电池：3.7V，3000MAH（8小时）； 6.摄像头：后置1300万像素，自动对焦；支持扫描keyfree二维码； 7.屏幕：5寸，1280x720分辨率电容触摸高清液晶显示屏； 8.设备重量：250g； 9.消费模式：刷卡，扫码； 10.消费模式：定额消费、餐次消费、金额消费。 | 立方 | 杭州 | RF-MC50 | 1 | 台 |
| - 9. | 水控管理系统 | 区域控制器 | 1.工作电压：12V，额定电流0.3A； 2.上位机通讯 ：TCP/IP； 3.下位机通讯 ：RS485通讯 ，可接7~8台节水控制器。 | 立方 | 杭州 | RF-NX80-SK | 1 | 台 |
| - 10. |  | 节水控制器 | 1.工作电压：DC12V±20%，功率＜5W； 2.通讯方式：TCP/IP，RS485； 3.系统采用IC卡，按流量计费； 4.屏幕：炫彩高亮液晶屏； 5.设备记录数：10万条； 6.设备黑名单：10万条； 7.计费精度：0.01元； 8.防水防尘登记：IP67； 9.输出：二路电磁阀输出； 10.输入：二路脉冲水表输入； 11.工作模式：读写卡模式，可脱机使用；联机模式上传消费记录。 | 立方 | 杭州 | RF-MC703(V4) | 1 | 台 |
| - 11. |  | 电磁阀流量一体机 | 1.流量电磁阀一体机，含流量计； 2.规格型号：电压功率：5W，DC24V； 3.电动球阀材质：铜阀体，双内丝、12-24V、DN15； 4.介质温度：0-130℃； 5.环境温度：0-40℃； 6.接管口径：4分外螺纹； 7.公称通径：15mm； 8.长度：140mm； | 立方 | 杭州 | RF-MCFB015(DN15) | 1 | 台 |
| - 12. |  | 电源箱 | DC12V，安全电压，防浪涌及漏电，集中供电。每台带6~8台水控器 | 立方 | 杭州 | RF-PowerC | 1 | 套 |
| - 13. |  | 自助充值机 | 1.外壳尺寸：325mm*380mm*38mm 2.显示屏：＞13寸液晶显示屏 3.通讯方式：TCP/IP 4.接口类型：电源1个，1个以太网口 5.安装方式：壁挂式 6.工作电压：AC220V + 10%/50Hz 7.适宜温度：-20℃ - 60℃ 8.适宜湿度：5%~95% 9.充值方式：微信，支付宝 10.卡片格式：支持M1卡,IC卡 | 立方 | 杭州 | RF-RST-AS13.V2 | 1 | 台 |
| - 14. | 线缆及辅材 | AC220V电源线 | RVV3*1.5 |  |  |  | 500 | 米 |
| - 15. |  | TCP/IP信号线 | UTP |  |  |  | 500 | 米 |
| - 16. |  | 数据线 | RVVP2*1.0 |  |  |  | 500 | 米 |
| - 17. |  | 24口交换机 |  |  |  |  | 1 | 只 |
| - 18. |  | 管线、辅材 |  |  |  |  | 1 | 批 |

注：上述采购需求所有条款参选人必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。